Практическая работа №8

Тема: Использование DHCP-протокола.

Цель работы: изучить использование DHCP-протокола.

Используемые средства и оборудование: IBM/PC совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; лабораторный стенд Cisco.

1.КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки хоста) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.  Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Передача данных производится при помощи протокола UDP. По умолчанию запросы от клиента делаются на 67 порт к серверу, сервер в свою очередь отвечает на порт 68 к клиенту, выдавая адрес IP и другую необходимую информацию, такую, как сетевую маску, шлюз по умолчанию и серверы DNS.  Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP и получает от него нужные параметры. Сетевой администратор может задать диапазон адресов, распределяемых сервером среди компьютеров. Это позволяет избежать ручной настройки компьютеров сети и уменьшает количество ошибок. Протокол DHCP используется в большинстве сетей TCP/IP. DHCP является расширением протокола BOOTP, использовавшегося ранее для обеспечения бездисковых рабочих станций IP-адресами при их загрузке. DHCP сохраняет обратную совместимость с BOOTP. Стандарт протокола DHCP был принят в октябре 1993 года. Действующая версия протокола (март 1997 года) описана в RFC 2131. Новая версия DHCP, предназначенная для использования в среде IPv6, носит название DHCPv6 и определена в RFC 3315 (июль 2003 года). Протокол DHCP предоставляет три способа распределения IP-адресов.

Ручное распределение.

При этом способе сетевой администратор сопоставляет аппаратному адресу (для Ethernet сетей это MAC-адрес) каждого клиентского компьютера определённый IP-адрес.

Автоматическое распределение.

При данном способе каждому компьютеру на постоянное использование выделяется произвольный свободный IP-адрес из определенного администратором диапазона.

Динамическое распределение.

Этот способ аналогичен автоматическому распределению, за исключением того, что адрес выдается компьютеру не на постоянное пользование, а на определенный срок. Это называется арендой адреса. По истечении срока аренды IP-адрес вновь считается свободным, и клиент обязан запросить новый (он, впрочем, может оказаться тем же самым). Кроме того, клиент сам может отказаться от полученного адреса.

## 2. ХОД РАБОТЫ

Открываем Cisco Packet Tracer и приступаем к настройке схемы рисунок 1:

Рисунок 1 – Исходная схема

Настраиваем Router0.

Настраиваем порт fa0/0, по которому подключен Switch0 и присваиваем порту ip-адрес.

## Рисунок 2 – Настройка Router0

## Настраиваем DHCP.

## Рисунок 3 – Настройка DHCP.

Исключаем определенные ip-адреса из выдачи DHCP. Это ip – адреса сервера и роутера.

## Рисунок 4 – Исключение определённых IP-адресов из выдачи DHCP.

## Настраиваем ip – адреса на компьютерах.

## Рисунок 5 – Настройка IP-адресов.

## Проверяем взаимодействие командой Ping, пропинговав с РС0 шлюз, РС1, РС2. Ping успешен.

## Рисунок 6 – Проверка взаимодействия.

Таким образом, настроена раздача IP – адресов по DHCP.

Открываем Cisco Packet Tracer и приступаем к настройке схемы

Рисунок 7 – Исследуемая схема сети.

## Настраиваем Switch1.

## Создаем vlan.

## Настраиваем порты.

## Прокидываем vlan на Router0.

## Просматриваем настройки с помощью команды show run.

Настраиваем Router1

Создаем сабинтерфейсы.

Просматриваем настройки с помощью команды show run.

Настраиваем DHCP сервер.

Рисунок 8 – Настройка DHCP-сервера.

Проверяем командой ping. Ping успешен.

## Рисунок 9 – Проверка параметров.

## Заходим во вкладку Config, выбираем в меню DHCP и выполняем настройки.

Рисунок 10 – Настройка параметров DHCP

Перенаправляем запросы DHCP на сервер.

Настраиваем IP – адреса на компьютерах.

Рисунок 11 – Настройка IP-адреса на компьютерах.

Проверяем взаимодействие командой ping. Ping успешен.

Рисунок 12 – Проверка взаимодействия посредством выделенного DHCP-сервера.

Таким образом, настроена раздача IP – адресов для двух сегментов посредством выделенного DHCP - сервера.

## 3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что из себя представляет протокол DHCP?

- Охарактеризуйте способы распределение IP-адресов.

- Охарактеризуйте опции DHCP

- Опишите процедуру настройки пула DHCP.

- Что собой представляют классы параметров DHCP? Каковы их разновидности?